## 1. Architecture Globale du Système

L'architecture repose sur une structure en couches pour garantir la scalabilité et la tolérance aux pannes de connectivité.

- Couche Perception (IoT) : Capteurs de débit (ultrasons), transmetteurs de pression, sondes de turbidité/chlore et détecteurs acoustiques de fuites.

- Couche Transmission : Utilisation du protocole LoRaWAN. C'est le choix idéal pour Bukavu : longue portée, basse consommation, et capable de fonctionner même si le réseau GSM est instable.

- Couche Cloud & Traitement : * Ingestion : Broker MQTT (Mosquitto) pour gérer les messages en temps réel.

  - Stockage : InfluxDB pour les séries temporelles (données capteurs) et PostgreSQL pour les métadonnées du réseau (inventaire des tuyaux).

- Couche Intelligence : Moteur de simulation hydraulique couplé à des modèles de Machine Learning.

- Couche Présentation : Dashboard Web (React.js) et notifications SMS/Push pour les techniciens de terrain.

## 2. Modélisation du Réseau et Flux de Données

Le réseau est modélisé comme un graphe orienté où les nœuds sont les composants physiques et les arêtes sont les conduites.

## Composants du Schéma :

- Sources : Captages (ex: Murhundu).

- Conduites (Arcs) : Segmentées par matériau (PEHD, Fonte), diamètre et rugosité.

- Réservoirs (Nœuds de stockage) : Capteurs de niveau laser pour surveiller le remplissage.

- Stations de Pompage : Monitoring de la consommation électrique et de l'état des pompes.

- Vannes : Motorisées pour le sectionnement à distance en cas de fuite majeure.

## Flux de Données :

$$Données_{Brutes} \rightarrow Normalisation \rightarrow Simulation \rightarrow Prédiction \rightarrow Action$$

- Collecte : Les capteurs envoient des paquets via LoRaWAN toutes les 15 minutes.

- Traitement : Nettoyage des données (filtrage du bruit).

- Analyse : Le modèle IA compare le débit entrant et sortant pour calculer le Rendement de Réseau.

- Visualisation : Affichage sur carte Mapbox avec code couleur (Vert : OK, Rouge : Anomalie/Fuite suspectée).

## 3. Modèles de Calcul et IA

Le "cerveau" du jumeau numérique utilise trois moteurs distincts :

- Modèle Hydraulique (EPANET) : Simule les pertes de charge et la pression en tout point. Si la pression réelle est inférieure à la pression simulée, une fuite est probable.

- Modèle Prédictif (Random Forest / LSTM) : Analyse les séries temporelles pour prédire la demande d'eau du lendemain (basé sur l'historique et la météo).

- Modèle d'Optimisation : Algorithmes génétiques pour suggérer les meilleures heures de pompage afin de réduire la facture énergétique.

## 5. Modèle de Base de Données (Schéma simplifié)

## 6. Adaptation au Contexte de Bukavu

Pour que ce système survive aux réalités locales :

- Mode Hors-Ligne (Offline First) : L'application mobile des techniciens doit pouvoir enregistrer des données localement et synchroniser dès qu'une connexion (3G/4G/Wi-Fi) est disponible.

- Edge Computing : Certains calculs critiques de détection de fuite se font au niveau de passerelles locales (Gateways) pour ne pas dépendre du cloud en permanence.

- Énergie Solaire : Toutes les stations de capteurs doivent être autonomes via de petits panneaux solaires et batteries LiFePO4 pour pallier les coupures de courant.

Ce jumeau numérique permettra à la ville de réduire considérablement l'eau non-facturée (fuites physiques et fraudes) tout en assurant une distribution plus équitable entre les quartiers.